Для того чтобы восстановить «убитый» телефон Моторола С-550 вам понадобиться…

1.Паяльник с тонким жалом,хотя не обязательно,если руки не особо трясуться,то пойдет и обычный)))

2.Кислота паяльная ,опять же не обязательно можно и с одной канифолью…

3.Заряженый родной акум от С-550,опять же необязательно родной,но я восстановил с родным который зарядил у друга в телефоне…

4.Комплект восстановления C450Repair,хотя мне понадобилось только прошива E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M а так же флекс C450_phasingflex но всякое может быть…

5.Провода,желательно потоньше,можно телефонный провод,лишь бы маленького сечения

Порядок восстановления телефона Моторола С-550

1.Замыкаем между собой две точки test point BATT 2 BOT и  test point MOD CPU

проводом как показано на картинке см. ниже.Далее берем акум и припаиваем два провода к клеммам,один к минусу другой к плюсу.Затем провод который припаян к плюсу акума припаиваем к плюсу в телефоне(контакту на который попадает плюс акума),а минус припаиваем к моторчику вибратора,вернее к его вращающейся части(маленькая хрень с зубчиками)))Открываем  программу PST ( у меня стоит 7.1.1). Ну и наконец подключаем телефон к компу и о чудо))) винда «увидела» новое оборудование Blank Neptun LT как обычно при установке дров ставим галочку «из указанного места» и ставим дрова которые ставили всегда при коннекте телефона с компом.Затем показываем проге где лежит прошива  E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M и нажимаем «flash»,т.е. прошить.После завершения процесса прошивки отключаем телефон от компа и выпаиваем все что напаяли в бедный тел))),затем собираем его и подключаем к компу.При выпайке проводов не забудьте убедиться что точки в которые были припаяны провода не выступают выше,а то при сборке тела дисплей не «ляжет на плату»,будет мешать олово.Итак собираем телефон и снова подключаем к компу(ПСТ открыта) и…..снова чудо,наконец то имеем интерфейс,далее кликаем по надписи Motorola P2K и винда опять обнаруживает оборудование (дрова при установке те же).Показываем проге нормальную прошиву для С-550 R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF или R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF я ставил 24R и снова шьем.После прошивки отключаем тел от компа и жмем на вкл и о чудо…..знакомая мелодия заставки,но клавиатура не работает или работают не все кнопки(у меня работала только кнопка меню).Не беда открываем PST Phone Programmer и во вкладке выбираем pFlex  показываем флекс C450_phasingflex и жмем на RUN,после чего у меня телефон завис в состоянии флеш моде и никак не реагировалпришлось отключить акум и вставлять назад,опять не включался,тогда подключил зарядку и тогда …наконец то он заработал.Сразу проверил сеть(позвонил другу))),потом он мне.Короче все работало и клавиатура и сеть была.На следующий же день «выплыл» такой трабл-акум садился на 30% от одного минутного звонка,а после второго вообще оставалось одно деление и через пол часа телефон вырубался,причем  при повторном включении индикатор заряда снова был на трех делениях,т.е. в режиме ожидания аккумулятор работал нормально,а вот в режиме разговора потребление энергии было на пределе,был вариант что виноват передатчик,т.к. настройки акума и калибровка сети не решили проблемы,а так же EEPROM  скаченный с С550 и залитый в телефон не помог,хотя  говорилось что это именно для С550.Хочу сразу поблагодарить Игоря(Simak),который слил EEPROM с абсолютно нового С550 взятого в магазине,причем сливал настройки Виктором версии 3.8  и 3.2.3(на всякий случай).Кто не знает как залить в телефон EEPROM  объясню.Открываем программу Radiocomm  во вкладке Settings выбираем  USB,далее нажимаем  SUSPEND.Затем открываем MSS 3.8 или 3.2.3  (радиоком не закрываем!!!)  и выбираем в  Main Fiatures-- >USB и нажимаем  Read Phone,после чего должна появиться информация о вашем телефоне,версия прошивы,флекс,лонг пак и т.д.Затем выбираем EEPROM и в открывшемся окне нажимаем на Write eeprom content  to phone  и в открывшемся окне показываем где лежит сохраненный файл,после чего начнеться заливка в телефон настроек и проблема с акумом решаеться))) На фотографиях ниже все показано в лучшем виде))) ни схем(в каждом мануале разные),ни описаний(типо резистор,БП и т.д)Я из за них за неделю превратил свой телефон в оловянную игрушку(перепаял все что можно).Он теперь весит больше)))Повторяю что никаких дополнительных  приборов и деталей не надо,ни резистора,ни БП.Все что необходимо есть в каждом доме)Особое спасибо в восстановлении телефона хочу выразить человеку,который на форумах имеет логин laev.Кстати он этим способом восстановил С-450(все то же самое без изменений),так что актуально и для С-450.Разница только в том что он после прошивки ремонтной прошивой заливал по очереди все флексы(клавиатурный,дисплейный и т.д.)и использовал телефон с этой прошивой,а я после заливки имиджа прошил родным рефлешем для С-550.Короче еще раз удачи..Кстати насчет фоток,в спешке не зарядил акум фотика и одну фотку делал мобильником,ну а скрниншоты побоялся делать,т.к. во время заливки имиджа вообще не прикасался даже к мышке)))Если еще раз «убью» телефон,то обязательно сделаю.))) С наилучшими пожеланиями Алекс 75